附件1

硝酸铵等爆炸危险性物品储存安全

检查要点清单

1.制定完善并严格落实安全作业管理规定和安全操作规程。

2.储存库房明显位置处粘贴安全告知书，内容需详实。涉及构成重大危险源的场所，需按相关管理要求进行管理。

3.储存于阴凉、通风、干燥的一级耐火单层专用库房内。库房周边无杂草和易燃物。不应和任何物品同库存放，禁止与还原剂、酸类、活性金属粉末混储和接触。

4.库房需设置自动喷水设备、温湿度计。包装要保持完好，发生泄漏及时进行收集处理。

5.库房内电气线路及供电设施完好，必须采用防爆电气设施设备。

6.库房的防雷设施完好、防雷检测合格。

7.入出库作业遵循“先进先出”原则，避免长时间储存导致变质、结块。

8.搬运过程穿戴防静电工作服，禁穿铁钉鞋进入库房，禁止震动、撞击和摩擦，出入库房车辆必须安装阻火器。

9.制定并严格落实定期巡检制度，检查库内温湿度、堆垛牢固程度及异常现象，做好巡查记录，确保库内温度低于30℃，湿度低于80%。

10.不应直接落地存放，下垫高度不低于15cm。硝酸铵单库的储存量不应超过500t，硝酸铵仓库内不得设置办公室、休息室。

11.操作人员经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，并制定应急预案及现场处置方案，定期进行演练，具备应急处置知识。

12.运输车辆有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。

附件2

烟花爆竹企业安全检查要点清单

| 序号 | 分类 | 重点检查内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 基础管理 | 1.要做好夏季汛期安全管理工作，切实落实生产企业高温停产规定，从2020年7月1日起至2020年8月31日止，停产期间严禁组织生产。 |
|  |  | 2.落实领导值班带班制度、人员、车辆进出厂（库）区登记制度和厂（库）区巡查检查制度。 |
|  | 环境管控 | 1.降雨期间，加强对厂（库）区周边河流、沟渠水位以及围墙、边坡稳定性的持续观测，对存在隐患的区域、部位及时预警、加固（高）和警戒。 |
|  |  | 2.清除厂（库）区内杂草、枯枝、落叶等易燃物，对危险性建筑周边高大树木进行修整，对影响建筑安全的树枝进行剔除。危险性建筑物外墙四周5m内设置防火隔离带。 |
|  |  | 3.落实专人开展消防水池容积评估工作，并确保消防水池实际储量有效容积及补水时间符合标准要求。 |
|  | 作业管理 | 1.化工原材料应存入化工原料库房，氧化剂、还原剂不得混存混码，半成品应存入相应半成品中转库，并对存放数量进行登记建档。 |
|  |  | 2.高温期间应严格按照《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652—2012）的规定，气温超过36度要立即停止生产经营活动。 |
|  |  | 3.增加“三库”温湿度监测频次，每天早中晚至少监测三次温湿度情况，并做好登记。成品库、本成品库温度超过45℃时，黑火药、烟火药库温超过32℃时，氧化剂库温超过30℃时，易燃固体库温超过35℃时，应及时采取相应降温、通风等措施。 |
|  |  | 4.装卸、运输烟花爆竹产品，要避开雷雨和中午高温时段，尽量选择在早上或傍晚进行，在装卸、运输过程中，切忌碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压。装卸作业时车辆必须熄火制动，平稳停靠，并安放好车轮防溜装置和警示牌。 |
|  |  | 5.严格控制“三库”储量，严禁超量储存。 |
|  |  | 6.库房不得有屋盖破损、漏雨、地面或墙体渗透水现象。 |
|  |  | 7.进行电器电路、机械设备设施检维修作业时，应切断电源。 |
|  |  | 8.发现药物温度异常升高或产生异味，应立即应摊开放置，摊开厚度小于等于1.5厘米（效果件直径大于0.75厘米时，其摊开厚度小于等于效果件直径的2倍）。 |
|  | 设施设备管控 | 1.厂区生产场所电气设施设备在停产期间要断开电源； |
|  |  | 2.确保厂（库）区视频监控系统的有效投用。 |
|  |  | 3.由专业检测检验机构每半年对厂（库）区防静电、防雷设施进行检测，合格后方可继续使用。确保静电接地报警装置完好有效。 |
|  |  | 4.严格烟花爆竹药物总库、成品库安全管理，全面检查通风、防潮、防小动物、消防等各类安全设施的配置、适用和安全管理措施落实情况。 |
|  |  | 5.检查工（库）房等建筑物防雷接地线、接闪带等防雷避雷设施，保证不松脱、不锈蚀。 |
|  |  | 6.灭火器、消防泵、水枪、水带等消防器材及应急发电机应正常运行，确保消防设施完好有效，保证充足可靠的消防水源。 |
|  |  | 7.对所有电器仪表等设备防雷接地情况以及装置进行全面细致的摸底核查。遇雷雨天气时，及时关闭非必要电器设施，严格执行操作程序，防止雷击事故。 |
|  |  | 8.对厂（库）区内的变配电室、接线盒等做好防雨防水工作，并做好雨后检查；变配电室落实防小动物进入的措施。 |
|  |  | 9.各类警示牌、屋盖、门窗等要稳固，要及时清理工（库）房屋面板上的杂物，加固相关防护设施，防止高空坠物。 |
|  |  | 10.清理废水沉淀池，含药废弃物处置应符合安全要求。 |
|  |  | 11.检查疏通厂（库）区的雨水排放系统、泄洪排涝设施、涵洞、排水口、防滑坡、防坍塌设施等，对不通畅的要及时清理、确保通畅，并配齐、盖好地沟盖板，护栏要完好坚固；因防汛需要开启的排水井口、积水低洼处应有明显的警示标识和防护设施。 |
|  |  | 12.1.1级建筑物防护屏障的边坡、挡墙应稳固，确保排水口通畅，责任人每天巡查防护屏障。 |
|  | 运输管理 | 1.加强运输车辆在厂（库）区的停放和运行线路的管理，防止冲撞相关设施设备。 |
|  |  | 2.产品运输应使用专用运输车辆，车辆进入厂（库）区应安装防火罩。 |
|  |  | 3.检查入厂（库）区驾驶员、押运员从业资格。对驾驶员、押运员开展酒驾、毒驾、交通违法记分核查，开展违法犯罪记录核查，不符合法规要求的驾驶员、押运员，一律不得从事烟花爆竹运输作业。 |
|  |  | 4.跨区域运输烟花爆竹产品应随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》，按规定路线行驶，按期核销运输许可证。 |
|  |  | 5.严格落实产品流向登记制度。 |
|  | 应急管理 | 1.制定并严格落实汛期领导干部带班制度，主要负责人应参加领导干部带班，其他分管负责人要轮流带班；生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度并严格落实，畅通天气预报的获取途径。 |
|  |  | 2.根据厂（库）区实际制定洪涝、山体滑坡等灾害应急预案，并进行应急演练，对演练结果进行评估和总结。 |
|  |  | 3.制定高温中暑应急预案，定期进行应急救援的演习，配备应急救援人员和足量的急救药品，供给足够的、符合卫生标准的防暑降温饮料及必需的药品。作业出现中暑症状时，应当立即采取对症处理措施，病情严重者，应当及时送医疗卫生机构治疗。 |
|  |  | 4.配备必要的铁锨、编织袋、排水泵、防洪沙、通讯设备等应急工具和物资，要加强管理，责任到人，对抢险救灾物资储备和紧急报警系统的管理要进行经常性检查，根据需要及时补充必要的救灾物资。 |

附件3

烟花爆竹企业承诺书

（样版）

- 认真落实企业安全生产主体责任，坚决履行主要负责人、从业人员安全生产职责。

- 主要负责人、安全管理人员、特种作业人员均经过培训合格，取得有效证书。

- 不擅自使用危险物品，不擅自改变生产工艺，不擅自改变工房用途。

- 严格日常安全生产管理，不超人员、不超药量、不超范围生产作业，确保“三库四防”建设符合国家、行业安全生产标准。

- 持续加强应急管理，严格落实值班值守制度，确保值班值守人员到岗到位。

- 本单位成品库房 个，核定药量 吨，实际存放  吨；中转库房 个，核定药量 吨，实际存放  吨；化工原材料库房 个，核定存量 吨，实际存放 吨，未超量储存。

违反上述承诺，自愿承担相关法律责任。

承诺单位：             承诺人（主要负责人）签名：

2020年  月   日

附件4

危险化学品和烟花爆竹安全生产专项整治检查汇总表

填报单位：                               填报时间：

| 序号 | 企业名称 | 企业类别 | 隐患 总数 | 涉及重大隐患数 | 隐患问题描述 | 是否 重大隐患 | 是否整改 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 1……… | 是/否 | 如未整改填写整改时限 |
|  |  |  |  |  | 2……… |  |  |
|  |  |  |  |  | 3……… |  |  |
|  |  |  |  |  | 4……… |  |  |
|  |  |  |  |  | ……… |  |  |
| …… |  |  |  |  | 1……… |  |  |
|  |  |  |  |  | 2……… |  |  |
|  |  |  |  |  | 3……… |  |  |
|  |  |  |  |  | 4……… |  |  |
|  |  |  |  |  | ……… |  |  |

填报单位主要负责人（签字）：            市（州）安委会主要负责人（签字）：

备注：1.企业类别包括：危化品生产，经营，使用；烟花爆竹生产，批发经营。

2.本表在每周五18:00前报省安办，从8月14日开始填报。